摘要
本实用新型涉及煤矿、矿山运输机械，具体为一种煤矿综采转载机自移行走装置。解决了目前综采工作面末采期间受到转载机及胶带输送机固定部分长度限制，造成煤炭资源开采浪费的问题。一种煤矿综采转载机自移行走装置，包括支撑箱体、安装在支撑箱体下方的用于在行走导轨上移动的行走轮，支撑箱体上水平安装有支撑部连接轴，支撑部连接轴上转动连接有支撑部，支撑部顶部安装有位于支撑箱体上方的装置承载平台。本实用新型在综采工作面末采期间就可以代替了原先胶带输送机和自移机尾，采用转载机和刮板机来进行煤炭运输的方式，有效缩短了运输设备所占长度空间，提高了煤炭回采率。

权利要求书
1、一种煤矿综采转载机自移行走装置，其特征在于，包括两条行走导轨（8）、支撑箱体（3）、安装在支撑箱体（3）下方的用于在行走导轨（8）上移动的行走轮（5），支撑箱体（3）上水平安装有支撑部连接轴（4），支撑部连接轴（4）与行走导轨（8）的走向垂直，支撑部连接轴（4）上转动连接有支撑部（2），支撑部（2）顶部安装有位于支撑箱体（3）上方的装置承载平台（1）。
2、如权利要求1所述的一种煤矿综采转载机自移行走装置，其特征在于，所述支撑箱体（3）为一对，均呈长方形结构，每个支撑箱体（3）的下部均一前一后通过行走轮轴（6）安装有两个行走轮（5）；一对支撑箱体（3）分别通过行走轮（5）活动支撑在一对行走导轨（8）之上；所述行走导轨（8）采用工字钢结构；两个支撑箱体（3）朝外的一侧对应每个行走轮（5）均安装有一个防脱轨挡板（7）；所述防脱轨挡板（7）由竖直段以及连接在竖直段靠近底部的水平段组成，每个行走轮轴（6）都往朝外的一侧延伸，防脱轨挡板（7）的竖直段顶部安装在行走轮轴（6）延伸出的部分上，水平段连接在竖直段上且由工字钢外侧延伸至工字钢上翼板的下方。
3、如权利要求2所述的一种煤矿综采转载机自移行走装置，其特征在于，支撑部连接轴（4）为一对，分别安装在每个支撑箱体（3）的中部并与行走轮轴（6）平行，支撑部（2）为一对，支撑部（2）的下部转动安装在支撑部连接轴（4）上，装置承载平台（1）安装在一对支撑部（2）的顶部。
4、如权利要求3所述的一种煤矿综采转载机自移行走装置，其特征在于，所述支撑部（2）下部呈倒三角形且位于支撑箱体（3）内部，上部呈矩形且矩形顶部伸出支撑箱体（3）；支撑部连接轴（4）靠近倒三角形的顶角布置。
5、如权利要求1-4任一项所述的一种煤矿综采转载机自移行走装置，其特征在于，装置承载平台（1）上竖直开有销孔（16）。
说明书

一种煤矿综采转载机自移行走装置

技术领域
本实用新型涉及煤矿、矿山运输机械，具体为一种煤矿综采转载机自移行走装置。
背景技术
目前煤矿井下综采工作面顺槽运输系统主要采用转载机、破碎机、运输皮带等配套设备进行煤炭运输。以一个顺槽长度为1000m综采工作面为例，其中转载机及皮带输送机固定部分长度包括：皮带自移机尾、转载机固定长度约80m；皮带固定部分：包括驱动部分、张紧部分、卸载部分、液压泵站部分固定长度约40m。由于综采工作面末采期间受到转载机及胶带输送机以上固定部分长度限制，最终停采距离约位于运输顺槽120m处左右，遗留下的保安煤柱要大于规定值，造成煤炭资源开采的浪费。
实用新型内容
本实用新型为解决目前综采工作面末采期间受到转载机及胶带输送机以上固定部分长度限制，造成煤炭资源开采的浪费的问题，提供一种煤矿综采转载机自移行走装置。
本实用新型是采用如下技术方案实现的：一种煤矿综采转载机自移行走装置，包括两条行走导轨、支撑箱体、安装在支撑箱体下方的用于在行走导轨上移动的行走轮，支撑箱体上水平安装有支撑部连接轴，支撑部连接轴与行走导轨的走向垂直，支撑部连接轴上转动连接有支撑部，支撑部顶部安装有位于支撑箱体上方的装置承载平台。
本实用新型在综采工作面末采期间就可以代替原先胶带输送机和自移机尾，进而采用转载机和刮板机来进行煤炭运输的方式，有效缩短了运输设备所占长度空间，满足了末采120m-60m区间内煤炭运输的需求，将停采线缩短至60m左右，即增加回采进尺 60m，有效提高了煤炭回采率。

    所述支撑箱体为一对，均呈长方形结构，每个支撑箱体的下部均一前一后通过行走轮轴安装有两个行走轮；一对支撑箱体分别通过行走轮活动支撑在一对行走导轨之上；所述行走导轨采用工字钢结构；两个支撑箱体朝外的一侧对应每个行走轮均安装有一个防脱轨挡板；所述防脱轨挡板由竖直段以及连接在竖直段靠近底部的水平段组成，每个行走轮轴都往朝外的一侧延伸，防脱轨挡板的竖直段顶部安装在行走轮轴延伸出的部分上，水平段连接在竖直段上且由工字钢外侧延伸至工字钢上翼板的下方。   
    支撑部连接轴为一对，分别安装在每个支撑箱体的中部并与行走轮轴平行，支撑部为一对，支撑部的下部转动安装在支撑部连接轴上，装置承载平台安装在一对支撑部的顶部。

    所述支撑部下部呈倒三角形且位于支撑箱体内部，上部呈矩形且矩形顶部伸出支撑箱体；支撑部连接轴靠近倒三角形的顶角布置。

    装置承载平台上竖直开有销孔。
本实用新型所述的转载机自移行走装置，与原有技术相比，还具有如下优势：

本实用新型与装载机配合，能够代替原有系统中的胶带输送机和自移机尾，从而使顺槽运输系统更加简单，而且其造价低，使用方便，便于维护，在使用过程中能实现运输系统的安全稳定运行。
附图说明
图1转载机自移行走装置侧视结构示意图。
图2 转载机自移行走装置主视结构示意图。
图3转载机自移行走装置安装转载机后的侧视结构示意图。
图4转载机自移行走装置安装转载机后的主视结构示意图。

图5顺槽运输设备安装使用本装置前后比较示意图。
1-装置承载平台，2-支撑部，3-支撑箱体，4-支撑部连接轴，5-行走轮，6-行走轮轴，7-防脱轨挡板，8-行走导轨，9—转载机机头部，10-转载机中间槽，11-溜煤罩，12-导煤板，13-刮板机输送机，14-转载机，15-胶带输送机（含自移机尾），16-销孔。
具体实施方式
实施例1 一种煤矿综采转载机自移行走装置，包括两条行走导轨8（宽度大于刮板式输送机）、支撑箱体3（底部与地面距离足够布置刮板式输送机）、安装在支撑箱体3下方的用于在行走导轨8上移动的行走轮5，支撑箱体3上水平安装有支撑部连接轴4，支撑部连接轴4与行走导轨8的走向垂直，支撑部连接轴4上转动连接有支撑部2，支撑部2顶部安装有位于支撑箱体3上方的装置承载平台1。
    应用时，两条行走导轨8放置在刮板式输送机的外侧，煤矿综采转载机自移行走装置通过行走轮在行走导轨上移动，同时不影响刮板式输送机的工作（如图4所示），因此可以有效缩短运输设备的长度；转载机的机头由装置承载平台1支撑，转载机的尾部支撑在地面，因此转载机能够保持平衡，支撑部2有一定的转动空间，能够随转载机的机头适当调节支撑角度。转载机的机头与装置承载平台相固定。
实施例2  所述支撑箱体3为一对，均呈长方形结构，每个支撑箱体3的下部均一前一后通过行走轮轴6安装有两个行走轮5；一对支撑箱体3分别通过行走轮5活动支撑在一对行走导轨8之上；所述行走导轨8采用工字钢结构；两个支撑箱体3朝外（即朝向行走导轨外侧）的一侧对应每个行走轮5均安装有一个防脱轨挡板7；所述防脱轨挡板7由竖直段以及连接在竖直段靠近底部的水平段组成，每个行走轮轴6都往朝外（即朝向行走导轨外侧）的一侧延伸，防脱轨挡板7的竖直段顶部安装在行走轮轴6延伸出的部分上，水平段连接在竖直段上且由工字钢外侧延伸至工字钢上翼板的下方。支撑部连接轴4为一对，分别安装在每个支撑箱体3的中部并与行走轮轴6平行，支撑部2为一对，支撑部2的下部转动安装在支撑部连接轴4上，装置承载平台1安装在一对支撑部2的顶部。

    防脱轨挡板位于工字钢的外侧，卡在工字钢上翼板下方，左右两个支撑箱体的防脱轨挡板相互配合，能够有效防止自移行走装置从轨道上脱落。

实施例3  所述支撑部2下部呈倒三角形且位于支撑箱体3内部，上部呈矩形且矩形顶部伸出支撑箱体3；支撑部连接轴4靠近倒三角形的顶角布置。
    支撑部能够绕着支撑部连接轴4转动，但是由于支撑部连接轴4靠近倒三角形的顶角布置，即支撑部连接轴4位于支撑部的底部中心，正常情况下，支撑部上方的装置承载平台1保持水平状态；实际应用中，也能够适当的随着转载机机头前后转动一定角度以便调整到最佳支撑位置。
    装置承载平台1上竖直开有销孔（图1中标号16的位置），转载机机头的支撑架上也开有销孔，转载机机头与装置承载平台1之间通过销轴实现连接，防止转载机机头与装置承载平台之间发生相对滑动。
本装置结构如图1、2所示：
1、本装置是由装置承载平台1、支撑部2和支撑箱体3组合在一起来支撑转载机；

2、支撑部2下方通过支撑部连接轴4与支撑箱体3连接，从而可以自由调整转载机与行走导轨8的角度；

3、支撑箱体3下部安装有行走轮5和行走轮轴6，可以在行走导轨8上移动；

4、防脱轨挡板7可以防止因偏斜导致装置行走轮从行走导轨上脱落。

注：转载机前移动力来自于综采工作面端头液压支架推移油缸。

图3、4所示：为装置安装转载机后，与转载机和刮板输送机配套使用。图3中可见转载机机头与装置承载平台之间通过销轴实现连接。
图5所示：为顺槽运输设备安装使用本装置前后比较示意图，其中上方为使用本装置之前，下方为使用本装置之后。可以看出，采用本实用新型之后，整个设备长度减少（行走导轨和刮板式输送机位置可以重叠），因此能够使停采线缩短至60m左右，即增加回采进尺 60m，有效提高了煤炭回采率。
附图
[image: image1.png]



图1

[image: image2.png]



图2

[image: image3.png]BFEEE

.

Y

L

L Pl o Phoo s Plhiog Pho o Pl oo @

J

g
Pl

L

f
°n5nu3ﬁ@;n





图3

[image: image4.png]



图4

[image: image5.png])

BRERAE

S==) S==)
14

y

Brz@nn

13

S=SEES 2





图5
















































































































