| 2025年地下水监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 单位 |  | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |  |
|  |  |  | 1#赵家山村 2025.10.18 | 2#郜家庄村 2025.10.18 |  | 3#伯方村 2025.10.18 |  | 4#乔家沟村 2025.10.18 | 5#柳树底村 2025.10.18 |  | 6#西曲村 2025.10.18 | 7#工业场地 2025.10.18 |  |  |  |
| PH | —— |  | 7.43 | 7.21 |  | 7.54 |  | 7.62 | 7.3 |  | 7.52 | 7.17 |  | 6.5-6.8 |  |
| 总硬度 | mg/L |  | 305 | 532 |  | 376 |  | 348 | 316 |  | 342 | 516 |  | ≤450mg/L |  |
| 氟化物 | mg/L |  | 0.47 | 0.93 |  | 0.62 |  | 0.61 | 0.58 |  | 0.54 | 0.84 |  | ≤1mg/L |  |
| 氨氮 | mg/L |  | 0.04 | 0.05 |  | 0.02L |  | 0.02L | 0.02L |  | 0.05 | 0.02L |  | ≤0.5mg/L |  |
| 砷 | μg/L |  | 0.3L | 0.3L |  | 0.3L |  | 0.3L | 0.3L |  | 0.3L | 0.3L |  | ≤0.01mg/L |  |
| 耗氧量 | mg/L |  | 0.59 | 0.65 |  | 0.73 |  | 1.13 | 1.01 |  | 0.93 | 0.73 |  | ≤3mg/L |  |
| 六价铬 | mg/L |  | 0.004L | 0.004L |  | 0.004L |  | 0.004L | 0.004L |  | 0.004L | 0.004L |  | ≤0.05mg/L |  |
| 硝酸盐 | mg/L |  | 3.37 | 1.5 |  | 3.9 |  | 6.13 | 3.74 |  | 15.2 | 3.32 |  | ≤20mg/L |  |
| 硫酸盐 | mg/L |  | 48 | 181 |  | 53 |  | 100 | 76 |  | 56 | 204 |  | ≤250mg/L |  |
| 亚硝酸盐 | mg/L |  | 0.001L | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.003 | 0.004 |  | 0.007 | 0.002 |  | ≤1mg/L |  |
| 溶解性总固体 | mg/L |  | 442 | 817 |  | 582 |  | 602 | 517 |  | 576 | 823 |  | ≤1000mg/L |  |
| 汞 | μg/L |  | 0.17 | 0.1 |  | 0.12 |  | 0.13 | 0.16 |  | 0.1 | 0.12 |  | ≤0.001mg/L |  |
| 锰 | mg/L |  | 0.01L | 0.01L |  | 0.01L |  | 0.01L | 0.01L |  | 0.01L | 0.01L |  | ≤0.1mg/L |  |
| 铁 | mg/L |  | 0.03L | 0.03L |  | 0.03L |  | 0.03L | 0.03L |  | 0.03L | 0.03L |  | ≤0.3mg/L |  |
| 挥发酚 | mg/L |  | 0.002L | 0.002L |  | 0.002L |  | 0.002L | 0.002L |  | 0.002L | 0.002L |  | ≤0.002mg/L |  |
| 菌落总数 | CFU/mL |  | 77 | 82 |  | 57 |  | 43 | 73 |  | 62 | 59 |  | ≤100CFU/L |  |
| 总大肠杆菌群 | CFU/100ml |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | ≤3.0CFU/100mL |  |
| 水温 | ℃ |  | 10.6 | 11.7 |  | 11.5 |  | 11.4 | 12.1 |  | 11.4 | 12.3 |  | —— |  |
| 2025年地表水监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 |  | 单位 |  |  | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |  |
|  |  |  |  |  | 1#丹河排污口上游500米 2025.8.23 |  | 2#丹河排污口下游500米 2025.8.23 |  |  | 3#丹河排污口下游2000米 2025.8.23 |  |  |  |  |
| PH |  | —— |  |  | 7.3 |  | 7.1 |  |  | 7 |  |  | 6—9 |  |
| 化学需氧量 |  | mg/L |  |  | 10 |  | 15 |  |  | 18 |  |  | ≤40mg/L |  |
| 五日生化需氧量 |  | mg/L |  |  | 2.7 |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | ≤10mg/L |  |
| 氨氮 |  | mg/L |  |  | 0.182 |  | 0.238 |  |  | 0.226 |  |  | ≤2.0mg/L |  |
| 总氮 |  | mg/L |  |  | 0.81 |  | 0.93 |  |  | 0.9 |  |  | ≤2.0mg/L |  |
| 硫化物 |  | mg/L |  |  | 0.01L |  | 0.01L |  |  | 0.01L |  |  | ≤1.0mg/L |  |
| 砷 |  | μg/L |  |  | 1.4 |  | 14.1 |  |  | 2.8 |  |  | ≤0.1mg/L |  |
| 汞 |  | μg/L |  |  | 0.04L |  | 0.04L |  |  | 0.04L |  |  | ≤0.001mg/L |  |
| 六价铬 |  | mg/L |  |  | 0.004L |  | 0.004L |  |  | 0.004L |  |  | ≤0.1mg/L |  |
| 锰 |  | mg/L |  |  | 0.01L |  | 0.01L |  |  | 0.01L |  |  | 0.1mg/L |  |
| 铁 |  | mg/L |  |  | 0.05 |  | 0.08 |  |  | 0.12 |  |  | 0.3mg/L |  |
| 石油类 |  | mg/L |  |  | 0.03 |  | 0.02 |  |  | 0.03 |  |  | ≤1.0mg/L |  |
| 高锰酸盐指数 |  | mg/L |  |  | 2.7 |  | 3.15 |  |  | 3.23 |  |  | ≤15mg/L |  |
| 氟化物 |  | mg/L |  |  | 0.7 |  | 0.72 |  |  | 0.8 |  |  | ≤1.5mg/L |  |
| 挥发酚 |  | mg/L |  |  | 0.0002L |  | 0.0003L |  |  | 0.0003L |  |  | ≤0.1mg/L |  |
| 阴离子表面活性剂 |  | mg/L |  |  | 0.05L |  | 0.05L |  |  | 0.05L |  |  | ≤0.3mg/L |  |
| 粪大肠菌群 |  | MPN/L |  |  | 7900 |  | 5400 |  |  | 7000 |  |  | ≤40000个/L |  |
| 水温 |  | ℃ |  |  | 24.8 |  | 25.2 |  |  | 26 |  |  | —— |  |