| 2026年6月份伯方煤矿水污染物自行监测（手工监测）数据报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 类别 | 监测 点位 | 监测 时间 | 监测 频次 | 序号 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标 情况 | 排放 方式 | 执行标准 |
| 废水 | 废 水 总 排 口 | 2026年 5月7日 | 1次/月 | 1 | PH | ____ | 7.3 | 6-9 | 是 | 间 歇 式 | 《山西省污水综合排 放标准》 （DB14/1928-2019） 《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002） |
|  |  |  |  | 2 | 溶解氧 | mg/L | 7.35 | ≥5mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.31 | ≤6mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | BOD5 | mg/L | 2.8 | ≤4mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 铜 | mg/L | 0.05L | ≤1.0mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 锌 | mg/L | 0.02L | ≤1.0mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 氟化物 | mg/L | 0.92 | ≤1.0mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 硒 | mg/L | 0.4L | ≤0.01mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 砷 | μg/L | 5.5 | ≤0.05mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 汞 | μg/L | 0.04L | ≤0.0001mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 镉 | mg/L | 0.001L | ≤0.005mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | ≤0.05mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 铅 | mg/L | 0.01L | ≤0.05mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 氰化物 | mg/L | 0.004L | ≤0.2mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | ≤0.005mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 石油类 | mg/L | 0.03 | ≤0.05mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | ≤0.2mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 硫化物 | mg/L | 0.01L | ≤0.2mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 19 | COD | mg/L | 10 | 20mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 氨氮 | mg/L | 0.025L | 1.0mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 总磷 | mg/L | 0.08 | 0.2mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 全盐量 | mg/L | 859 | 1600mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 总铁 | mg/L | 0.03L | 6mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 总锰 | mg/L | 0.01L | 4mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 悬浮物 | mg/L | 7 | 50mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 水温 | ℃ | -- | ____ | 是 |  |  |