山西兰花华明纳米材料股份有限公司
新建年产50万吨纳米新型材料项目
一期工程项目环保试生产公告

我公司“新建年产50万吨纳米新型材料项目”于2013年7月获得环保局批准，2013年8月开始建设，2016年9月各项构筑物工程建设完毕，设备调试已完成，环保设施已按要求建设完成，预计项目投产后排污可达到环保要求，对环境无明显影响。根据公司计划，拟定于2016年9月底开始进入试生产，试生产期限约3个月，项目环保试生产公告内容如下：

一、项目概况

项目地址位于山西省晋城市泽州县巴公镇巴公工业园区，距离巴公镇约1.2公里，距晋城市区约26公里，建设用地面积约129000㎡。本项目一期工程总投资约3.8亿，环保投资约1145万元，占工程总投资的3.01%。

本项目生产规模为年产50万吨纳米新型材料生产线。该装置分二期建设，一期工程产品方案包括：建设年产5万吨油墨用纳米碳酸钙，7万吨纳米碳酸钙改性聚烯烃材料，本项目涉及的建构筑物有，一期生产装置：窑炉工段、消化工段、动力房、热工车间、回水池、陈化缓冲池、主厂房；全厂公用辅助设施：机修车间、总配电室、消防及给排水泵房、门卫和展厅。环保设施主要有：脱硫除尘系统、压滤废水回收利用系统、闪蒸破碎除尘系统、石灰窑炉尾气净化系统、事故水池系统。

二、环境影响：

1、本项目生产中的废气处理措施

主要废气污染：热风炉、蒸汽锅炉尾气，闪蒸干燥、破碎机废气。①热风炉、蒸汽锅炉尾气采用双碱法，用烧碱溶液进行吸收SO2，再用石灰浆液进行中和，脱硫浆液经压滤后制成石灰膏，尾气经除雾器后达标排放；②闪蒸干燥机、破碎机的尾气进脉冲布袋除尘器后再经烟道一级喷淋、脱硫塔二级喷淋后达标排放；③窑炉尾气经电除尘后进入压缩机，通入碳化釜吸收后排空。上述环保措施实施后，可保证各项废气污染物达标排放，对周围环境无明显影响，具体执行标准见表1。

2、废水处理措施

本工程对生产过程中的废水采取了回收利用系统。对于主要废水中的压滤水经膜过滤技术进行处理后全部用于消化；雨水、初期雨水回收至400m³的初期雨水池，初期雨水送兰花工业污水处理有限公司；地坪设备冲洗水、脱盐水站废水经沉淀池沉淀后去除部分SS后回收用于石灰石洗石工序；因此，本工程的生产废水全部回用不外排，生活污水送山西兰花工业污水处理有限公司处理，排水水质满足山西兰花工业污水处理有限公司进水水质要求，具体执行标准见表2。

3、固废处理措施

本项目固体废物主要有石灰石堆场碎石、消化工序化灰渣、脱硫石灰膏、热风炉灰渣、锅炉灰渣及全厂的生活垃圾等。其中，碎石、脱硫石灰膏、消化灰渣、燃煤炉灰渣送晋城市鼎邦混凝土搅拌有限公司，生活垃圾送指定地点堆存。

4、噪声防治措施

本项目噪声主要来源于风机、CO2压缩机、空压机、破碎机、各种泵类等。通过加装隔振减振垫，安装消声、隔声材料，合理绿化，保证厂界噪声符合标准要求，对周围村庄无明显影响。具体执行标准见表3。

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

2016年9月27日

表1 废气排放口及排放执行标准    单位：mg/Nm3

| 序号 | 排放口 | 主要污染物类别 | 排放浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉废气 热风炉废气 | 粉尘 | 200 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001） |
|  |  | SO2 | 900 |  |
|  |  | NOx | 400 |  |
| 2 | 闪干废气 | 粉尘 | 120 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 3 | 破碎机废气 |  |  |  |
| 4 | 物料输送废气 |  |  |  |

表2 兰花工业污水处理有限公司进水水质标准   单位：mg/l

| 污染物 | PH | 氨氮 | COD |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | 150 | 1000 |

表3 噪声排放标准          单位：dB(A)

| 污染物 | 昼间 | 夜间 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 70 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

公示图片：