山西兰花集团东峰煤矿有限公司周转煤场项目

竣工环境保护验收意见

2018年11月24日，山西兰花集团东峰煤矿有限公司根据山西兰花集团东峰煤矿有限公司周转煤场项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、《山西兰花集团东峰煤矿有限公司周转煤场项目环境影响报告表》（山西清泽阳光环保科技有限公司）和《关于山西兰花集团东峰煤矿有限公司周转煤场项目环境影响评价报告表的批复》（晋市环审[2017]60号）等要求对项目进行验收，提出意见如下：

1、 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山西兰花集团东峰煤矿有限公司周转煤场项目位于高平市原村乡冯村村西北侧260米处，属于仓储业主要用于煤炭的临时性存储，设计储煤场年储运量30万吨，日常最大储存量0.6万吨。厂区占地面积16667.5m2，储煤场占地5427m2，捡矸场占地1802m2。

主要建设内容包括：主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程、依托工程等，具体内容详见下表：
	工程内容
	建设内容一览表
	建设情况

	主体工程
	储煤场
	占地面积5427m2，全封闭，场地防渗硬化，装载机2台
	已建成

	
	捡矸生产线
	占地面积1802m2,全封闭厂房910m2，皮带输送，人工捡矸，1套皮带机，一台筛分布料机
	

	辅助工程
	办公楼、宿舍
	砖混结构，2F，建筑面积600m2
	已建成

	
	磅房
	面积为40m2,1F，砖混结构
	

	
	食堂
	砖混结构，1F，建筑面积30m2
	

	储运工程
	运输道路
	厂区道路长500m，硬化
	已建成

	
	装载
	装载机2台，用于装卸物料
	

	公用工程
	供电
	本项目年用电10万KWh，由原村乡变电站供给
	已建成

	
	供水
	由水车外运供给
	

	
	排水
	设旱厕，由附近农民定期清运，用于农田施肥；食堂废水与职工盥洗废水全部回用于煤堆场洒水抑尘，不外排。
	

	
	采暖、制冷
	冬季采用电暖，夏季采用电风扇。
	

	环保工程
	大气污染防治
	全封闭煤库
	储煤区占地5427m2,全封闭，内设移动喷雾降尘装置+移动喷淋降尘装置，湿度保持在7%及以上，抑尘效率90%
	已建成

	
	
	全封闭捡矸车间
	捡矸车间全封闭，筛分布料机口设置在全封闭煤库内，筛分布料机口通过移动喷雾降尘装置+移动喷淋降尘装置抑尘，除尘效率90%
	

	
	
	输送、转载
	采用装载机输送、转载，厂区设移动喷雾降尘装置+移动喷淋降尘装置抑尘
	

	
	
	道路运输
	厂内道路防渗硬化，定时洒水
	

	
	
	食堂油烟
	安装一套抽油烟机，油烟去除效率60%
	

	
	水污染防治
	车辆冲洗水
	设1座洗车平台+1座隔油池+1座20m3（2.5*2.5*3.5m）循环沉淀池，洗车废水经沉淀后循环使用，不外排
	已建成

	
	
	生活废水
	设旱厕，由附近农民定期清运，用于农田施肥；食堂废水与职工盥洗废水全部回用于煤堆场洒水抑尘，不外排。
	

	
	
	初期雨水收集池
	在厂区地势最低处（西南角）设座400m3（10*10*4m）的初期雨水收集池，沉淀后回用于煤堆场抑尘洒水，平时应保持池中无水，避免初期雨水携带煤尘外排。
	

	
	固废
	矸石
	集中收集后堆放于捡矸车间，优先综合利用，不能利用时由山西兰花集团东峰煤矿有限公司集中填埋处置
	已建成

	
	
	办公生活垃圾
	设封闭式垃圾箱，集中收集后送当地环卫部门指定地点处置。
	

	
	噪声
	基础减振、隔声
	已建成

	
	绿化
	绿化面积100m2
	

	依托工程
	办公楼宿舍
	砖混结构，2F，建筑面积600m2
	已建成

	
	磅房
	面积为40m2,1F，砖混结构
	

	
	食堂
	砖混结构，1F，建筑面积30m2
	

	
	公用设备
	供电、供水、排水
	


（二）建设过程及环保审批情况

2017年5月25日山西兰花集团东峰煤矿有限公司委托山西清泽阳光环保科技有限公司编制《山西兰花集团东峰煤矿有限公司周转煤场项目环境影响报告表》，2017年7月31日，晋城市环境保护局以晋市环审[2017]60号文对其进行批复。于2017年9月1日正式开工建设，并于2018年10月1日完成整个项目的建设并在2018年10月31日完成了项目的调试运行工作。项目从立项至调试过程中没有环境投诉、违法及处罚的记录。
（三）投资情况

    项目实际总投资495万元其中环保投资211.5万元。
（四）验收范围

本次验收依据环评文件及环评文件的批复文件仅对整个项目的环境保护设施进行验收。

2、 工程变动情况

本项目工程建设及变动情况见下表：
	工程内容
	建设内容一览表
	变动情况

	主体工程
	储煤场
	占地面积5427m2，全封闭，场地防渗硬化，装载机2台
	无变动

	
	捡矸生产线
	占地面积1802m2,全封闭厂房910m2，皮带输送，人工捡矸，1套皮带机，一台筛分布料机
	

	辅助工程
	办公楼、宿舍
	砖混结构，2F，建筑面积600m2
	无变动

	
	磅房
	面积为40m2,1F，砖混结构
	

	
	食堂
	砖混结构，1F，建筑面积30m2
	

	储运工程
	运输道路
	厂区道路长500m，硬化
	无变动

	
	装载
	装载机2台，用于装卸物料
	

	公用工程
	供电
	本项目年用电10万KWh，由原村乡变电站供给
	无变动

	
	供水
	由水车外运供给
	

	
	排水
	设旱厕，由附近农民定期清运，用于农田施肥；食堂废水与职工盥洗废水全部回用于煤堆场洒水抑尘，不外排。
	

	
	采暖、制冷
	冬季采用电暖，夏季采用电风扇。
	

	环保工程
	大气污染防治
	全封闭煤库
	储煤区占地5427m2,全封闭，内设移动喷雾降尘装置+移动喷淋降尘装置，湿度保持在7%及以上，抑尘效率90%
	无变动

	
	
	全封闭捡矸车间
	捡矸车间全封闭，筛分布料机口设置在全封闭煤库内，筛分布料机口通过移动喷雾降尘装置+移动喷淋降尘装置抑尘，除尘效率90%。
	

	
	
	输送、转载
	采用装载机输送、转载，厂区设移动喷雾降尘装置+移动喷淋降尘装置抑尘
	

	
	
	道路运输
	厂内道路防渗硬化，定时洒水。
	

	
	
	食堂油烟
	安装一套抽油烟机，油烟去除效率60%
	

	
	水污染防治
	车辆冲洗水
	设1座洗车平台+1座隔油池+1座20m3（2.5*2.5*3.5m）循环沉淀池，洗车废水经沉淀后循环使用，不外排
	无变动

	
	
	生活废水
	设旱厕，由附近农民定期清运，用于农田施肥；食堂废水与职工盥洗废水全部回用于煤堆场洒水抑尘，不外排。
	

	
	
	初期雨水收集池
	在厂区地势最低处（西南角）设座400m3（10*10*4m）的初期雨水收集池，沉淀后回用于煤堆场抑尘洒水，平时应保持池中无水，避免初期雨水携带煤尘外排。
	

	
	固废
	矸石
	集中收集后堆放于捡矸车间，优先综合利用，不能利用时由山西兰花集团东峰煤矿有限公司集中填埋处置
	无变动

	
	
	办公生活垃圾
	设封闭式垃圾箱，集中收集后送当地环卫部门指定地点处置。
	

	
	噪声
	基础减振、隔声
	无变动

	
	绿化
	绿化面积100m2
	

	依托工程
	办公楼宿舍
	砖混结构，2F，建筑面积600m2
	无变动

	
	磅房
	面积为40m2,1F，砖混结构
	

	
	食堂
	砖混结构，1F，建筑面积30m2
	

	
	公用设备
	供电、供水、排水
	


环评要求落实情况一览表
	类别
	污染源
	环评要求采取措施
	落实情况

	大气污染物
	全封闭储煤区
	储煤区占地面积5427m2，全封闭，内设移动喷雾降尘装置+移动喷淋降尘装置，湿度保持在7%及以上，抑尘效率90%
	已落实

	
	全封闭捡矸生产线
	捡矸车间全封闭，筛分布料机口设置在全封闭煤库内，筛分布料机口通过移动喷雾降尘装置+移动喷淋降尘装置抑尘，除尘效率90%
	已落实

	
	道路运输
	厂内道路防渗硬化，定时洒水
	已落实

	
	输送转载
	采用装载机输送、转载，厂区设置洒水喷淋车抑尘
	已落实

	
	食堂油烟
	安装一套抽油烟机
	已落实

	废水
	车辆冲洗水
	设1座洗车平台+1座隔油池+1座20m3（2.5*2.5*3.5m）循环沉淀池，洗车废水经循环沉淀池沉淀后，废水循环使用，不外排。
	已落实

	
	生活污水
	废水沉淀池5.0m3（2.0*2.0*1.5m）
	已落实

	
	初期雨水
	1座400m3（10*10*4m）的初期雨水收集池
	已落实

	固废
	生活垃圾
	设封闭垃圾箱，集中收集后送当地环卫部门指定地点处置
	已落实

	
	矸石临时堆场
	防渗
	已落实

	绿化
	绿化面积100m2
	已落实

	管理
	环保管理
	已落实


环评批复要求落实情况表
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	1
	储煤区占地面积5427m2，全封闭，内设移动喷雾降尘装置+移动喷淋降尘装置；捡矸车间全封闭，筛分布料机口设置在全封闭煤库内，筛分布料机口通过移动喷雾降尘装置+移动喷淋降尘装置抑尘
	落实

	2
	在厂区地势最低处（西南角）设1座400m3（10*10*4m）的初期雨水收集池，沉淀后回用于煤堆场抑尘洒水；设1座洗车平台+1座隔油池+1座20m3（2.5*2.5*3.5m）循环沉淀池，洗车废水经循环沉淀池沉淀后，废水循环使用，不外排。
	落实

	3
	矸石集中收集后堆放于捡矸车间，优先综合利用，交由总公司统一送至山西兰花新型墙体材料有限公司制砖。不能利用时外运至山西兰花集团东峰煤矿有限公司已建的矸石沟填埋
	落实

	4
	落实运营期噪声和固体废物污染防治措施，合理车间布局，产噪设备落实减振、隔音、封闭等措施
	落实


3、 环境保护设施建设情况

（1） 废水

	序号
	产污环节
	废水

类别
	污染物种类
	排放

去向
	污染治理设施
	排放口设置

	
	
	
	
	
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	

	1
	生活
	办公废水
	SS
	农田施肥洒水降尘
	旱厕
	厌氧发酵
	不设排放口

	2
	雨水淋溶煤堆
	雨水
	
	抑尘洒水
	雨水收集池
	收集回用
	不设排放口

	3
	洗车
	废水
	SS
	循环使用
	洗车平台+隔油池+沉淀池
	沉淀
	不设排放口


（2） 废气

	序号
	生产设施名称
	对应产污环节名称
	污染物种类
	污染治理设施
	排放口设置

	
	
	
	
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	

	1
	运输车辆
	运输
	扬尘
	路面硬化洒水，车辆加盖篷布
	路面硬化洒水，车辆加盖篷布
	无

	2
	装卸储存
	原煤的装卸储存
	煤尘
	全封闭，移动喷雾降尘装置+移动喷淋降尘装置
	全封闭，移动喷雾降尘装置+移动喷淋降尘装置
	无

	3
	捡矸筛分布料机
	捡矸筛分
	粉尘
	全封闭，移动喷雾降尘装置+移动喷淋降尘装置
	全封闭，移动喷雾降尘装置+移动喷淋降尘装置
	无

	4
	食堂
	食堂
	油烟
	油烟净化器
	油烟净化器
	无


（3） 噪声

本项目主要噪声来自车辆进出厂区产生的噪声以及水泵等机械设备产生的噪声；车辆进出厂区低速行驶，建绿化带以减少噪声的传播，选用低噪声设备和建设水泵房、风机房屏蔽隔声等措施。水泵采用潜水式提升泵。
（4） 固体废物

	序号
	产污环节
	污染物种类
	产生量
	污染治理措施

	1
	职工生活
	生活垃圾
	1.12 t/a
	收集后由环卫部门进行定期清运

	2
	水池煤泥
	煤泥
	1.8t/a
	掺入煤中外售

	3
	人工捡矸
	矸石
	0.9万t/a
	收集后堆放于捡矸车间优先综合利用，不能利用时外运至山西兰花集团东峰煤矿有限公司已建矸石沟填埋


四、环保设施调试效果

（一）环保设施处理效率
1、废水治理设施

各类废水治理设施主要污染物去除率，满足环境影响评价报告表及环评批复的指标。

2、废气治理设施
各类废气治理设施主要污染物去除率，满足环境影响评价报告表及环评批复的指标。

3、厂界噪声治理设施
根据监测结果噪声治理设施的降噪效果能满足环评文件及批复的要求。
4、 固体废物治理设施

根据监测结果说明固体废物治理设施的处理效果。

（二）污染物排放情况
1、废水

各类废水经处理后循环使用，不外排。

2、废气

依据高创环检-Q-[2018]086号监测报告，本项目生产过程中排放的颗粒物能满足环评及批复文件要求的《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织排放限制要求。

3、噪声

依据高创环检-Q-[2018]067号监测报告，本项目生产过程中产生的噪声能满足环评及批复文件要求的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的2类标准。

4、固体废物

固体废物：生活垃圾交由环卫部门进行处理；沉淀池煤泥收集后掺入煤中外售；人工捡出的矸石首先进行综合利用，多余的由山西兰花集团东峰煤矿有限公司集中填埋处理。固体废物均得到合理处置。
5、 污染物排放总量

依据环评及批复文件本项目不单独申请总量。

5、 建设工程对环境的影响

根据监测结果，废气、噪声均达到验收执行标准，对环境影响较小。
6、 验收结论

山西兰花集团东峰煤矿有限公司周转煤场项目的建设按照环境影响评价报告表及其批复要求配套建设和采取了响应的环保措施、设施，废气的无组织排放达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织排放限制要求，达标率100%。项目噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，达标率100%。
本项目具备竣工环境保护验收条件，一致同意通过环境保护验收。

7、 后续要求

加强环境管理，落实环境风险岗位责任制，确保环境安全；加强环保设施的日常运行管理，指定各类污染处理设施的运行操作规程及管理制度，认真记录设施运行台账，确保环保设施的正常稳定运行，确保污染物稳定达标。

8、 验收人员信息
验收负责人：山西兰花集团东峰煤矿有限公司（建设单位）
	参与验收人员
	单位
	电话
	身份证号码
	签字

	王红联
	办公室
	
	14010219680415511X
	

	常永红
	环保科
	13014154667
	140581196807011135
	

	韩冬冬
	环保科
	15803563996
	140581197504057413
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


山西兰花集团东峰煤矿有限公司
2018年11月27日

